D.1 01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Parčík v Padochově, Oslavany

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN SMĚLÝ

ŘÍJEN 2023

# OBSAH

OBSAH	3

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu	4

2	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	5

3	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)	5

4	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	5

5	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	6

6	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	7

7	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	7

8	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	7

9	vazba na případné technologické vybavení	7

10	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	7

11	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu

Název stavby:	Parčík v Padochově, Oslavany

Název stavebních objektů:	SO 101 Parkovací stání

SO 102 Zpevněné plochy

Stavebník:	Město Oslavany

Nám 13 prosince 51/2

664 12 Oslavany

IČ objednatele:	00282286

DIČ objednatele:	CZ00282286

Zástupce objednatele:	Vít Aldorf

Místo stavby: 			          Jihomoravský kraj

Okres Brno - venkov

Padochov

Katastrální území Padochov (717 371)

Pověřená obec: Ivančice

Hlavní projektant:	Atelier V8 s.r.o.

Mobil: 723 078 457

email: vagnerova.jit@seznam.cz

ČKA: 3722

Projektant dopravní části:	NiTraM – projekt, s.r.o

Slunečná 481/6, Nový Lískovec

634 00 Brno

Ing. Martin Smělý

Mobil: 737 103 345

email: marsmely@email.cz

ČKAIT: 1004435

Vypracoval:	Ing. Martin Smělý

Dokumentace stavby je členěna dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.

# stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba je členěna na 4 stavební objekty. Tato technická zpráva řeší dopravní část, jde tedy o 2 stavební objekty řady SO 100. Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího parčíku u památníku Rudé armády.

Z dopravního hlediska, se jedná o stávající zástavbu s připojením na místní komunikaci s min. šířkou 4,5 m, která je v této lokalitě zakončena (slepá větev), místní komunikace navazuje na silnici III/39411.

Stavební objekt SO101, kde jsou součástí návrhu kolmá parkovací stání. Jedná se o návrh celkem 6 kolmých stání, kde jedno z nich je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Délka stání je 4,5 m, kde se uvažuje 0,5 m přesah za obrubníkem do prostoru zeleně. Základní šířka stání je 2,65 m, krajní stání je rozšířeno o 0,25 m. Vyhrazené stání je pak šířky 3,5 m. Vyhrazené stání je navrženo s podélným sklonem 0,5 % a příčným 5,3 %. Tento sklon odpovídá podélnému sklonu komunikace. Jedná se o rozpor s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ovšem s ohledem na svažitý terén není možno tuto vyhlášku dodržet. Maximální podélný sklon běžných parkovacích stání je pak 3,0 % a příčný sklon je 6,3 % s ohledem na podélný sklon komunikace. Parkovací stání jsou připojeny přes přejezdový obrubník s výškou 20 mm (150/150/1000 mm). Ostatní strany jsou lemovány obrubou s výškou 80 mm (250/150/1000 mm). Čelní strany parkovacích stání je navržena s mezerami mezi obrubami (100 mm), pro zajištění odvodu srážkových vod do zeleně. Jednotlivá parkovací stání budou oddělena vodorovným dopravním značením V10b pomocí nástřikové barvy a doplněno označení pro vyhrazené stání (V10f a IP12+225). Povrch parkoviště je z betonové dlažby tvaru I s distančníky do 15 mm.

Stavební objekt SO102, jedná se o rekreační plochu s lavičkami. Na okraji jsou doplněny lavičky. Plocha je navržená s mlatovým povrchem, který vede od stávajícího schodiště k památníku Rudé armády. Podélný sklon plochy je 3,7 % a příčný sklon je max. 2,0 %. Mlatová plocha je lemována ocelovou pásovinou.

Odvodnění je primárně řešeno do prostoru zeleně.

Navržené materiály jsou podrobně popsány v kapitole 5 této zprávy.

# vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Dopravní řešení je součástí stavby Parčík v Padochově, Oslavany, kdy hlavním projektantem je firma Atelier V8 s.r.o.

S ohledem na typ a rozsah stavby nebyly prováděny žádné podrobnější průzkumy.

Konstrukce zpevněných ploch musí být navrženy v souladu s TP 170 a s dodatkem TP 170.

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba je napojena na slepou část místní obslužné komunikace s asfaltovou krytovou vrstvou. Komunikace má šířku min. 4,5 m. Po jedné straně komunikace je ve stávajícím stavu dlážděný chodník. V rámci stavby jsou z místní komunikace připojeny navržená kolmá parkovací stání. Samotný parčík je dopravně připojen z větší asfaltové plochy, kde je zároveň přístupové stávající schodiště a opěrná zídka.

# návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Konstrukce vozovky musí být navržena v souladu s TP 170 a Dodatkem TP 170.

Konstrukce dlážděného stání (dle TP 170 dodatek D2-D-1-V-PIII)

Betonová dlažba (tvar I)		DL			  80 mm	ČSN 73 6131

Lože z drti fr. 4/8			L			  40 mm	ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť 0/32 GN			ŠDA		min.	250 mm	ČSN 73 6126-1

Celkem					 		min.	370 mm

Konstrukce asfaltové vozovky (zapravení) dle TP 170 – dodatek – D1-N-2-V-PIII

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70		40 mm		ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6121

Spojovací postřik			PS - E			0,25 kg/m2	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+, 50/70		 70 mm		ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6121

Spojovací postřik			PS - E			0,40 kg/m2	ČSN 73 6129

Štěrkodrť 0/32 GE			ŠDA			-		ČSN 73 6126-1

Konstrukce mlatové cesty

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK			100 mm	ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť 0/32 GN			ŠDA		min.	300 mm	ČSN 73 6126-1

celkem min.	400 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 45 MPa.

Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS dle ČSN 72 1006.

CBR > 15% dle ČSN 72 1006.

V případě nedostatečné únosnosti a odvodnění zemní pláně bude provedena výměna podloží. Štěrk 0/63 v tloušťce 300 mm, doplněn o separační tkanou geotextílii min 300 g/m2 s životností min 25 let.

Stávající asfaltová vozovka bude po jednotlivých vrstvách postupně odfrézovaná a následně po vrstvách zapravena včetně zalití spár modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Obrubníky objekt SO 101

150/250/1000 v. 80 mm s mezerami 100 mm	– rozhraní parkovacího stání a zeleně

mezery budou vyplněny betonovou dlažbou 100×200×80 mm

150/150/1000 v. 20 mm			- připojení parkovací stání

Obrubníky objekt SO 102

Obruba z ocelové pásoviny			- lemovaní (mlatová cesta)

Pozn. (Ocelová pásovina výšky 100 mm, tloušťky 8 mm, doplněna o navařený roxor Ø10 mm a délky 400 mm, rozmístěn po vzdálenosti 700 mm)

Všechny betonové obrubníky budou zhotoveny z betonu minimální třídy C35/45 XF4 (pro prostředí značně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky), lože obrubníků bude zhotoveno z betonu minimální třídy C25/30 XF2 + XD1 (pro prostředí mírně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky + středně mokré, vlhké) dle TKP 18 Betonové konstrukce a mosty z roku 2016. Lože bude mít minimální tloušťku 100 mm.

Výpočet parkovacích stání nebyl proveden. Dochází ke zlepšení stávajícího stavu a s ohledem na stísněné podmínky není možno více stání navrhnout

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Plochy parkovacích stání jsou navrženy z distanční dlažby a spádovány směrem k zeleni, kde je umístěn betonový obrubník s mezerami 100 mm. Plochy pro pěší jsou spádovány směrem do zeleně, kde je vždy ocelová pásovina v nulové výšce. Veškerá srážková voda je v místě stavby zasakována.

# návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stavba se nachází z pohledu dopravního značení ve stávající zóně 30.

V rámci stavby je nově navrženo svislé dopravní značení IP12 + 225 pro označení stání pro invalidy. Také dochází k navržení vodorovného dopravního značení V10f označení invalidního stání a pro oddělení kolmých stání je navrženo VDZ V10b, pomocí barevného nástřiku.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Jedná se o dopravní stavbu, tedy podmínky jsou kladeny jako na jiné obdobné stavby.

Nejsou žádné zvláštní požadavky na údržbu, předpokládá se standartní zimní údržba parkovacích stání, a mlatová cesta nebude v zimě udržována.

# vazba na případné technologické vybavení

Technologické vybavení není součástí této stavby – není relevantní.

# přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Statické výpočty nebyly prováděny. Návrh konstrukcí skladeb vozovky vychází z TP 170 a je v souladu s TP 170 dodatkem 1, není proto podložen výpočtem.

V řešeném prostoru je nedostatek parkovacích míst. Součástí této stavby je navrženo 6 parkovacích stání, čímž se situace v dané oblasti zlepšuje. Vlastní výpočet stání nebyl proveden, protože situaci zlepšujeme.

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Při provádění stavebních prací bude nutné splnit následující požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

•	Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku (spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm). Sklon ramp na pěších trasách nesmí překročit hodnotu 12,5 % v maximální délce 3,0 m.

•	Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Při nedodržení průchozího prostoru 1500 mm nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb.

•	Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením:

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí podmínky bodu 1.2.10. přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

„Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.“

V Brně dne 20. 11. 2022							          Ing. Martin Smělý