so 701 – ZELEŇ

D7.01.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Jitka Vágnerová

Atelier v 8 spol. s. r. o.

parčík v padochově

dokumentace pro společné povolení

# OBSAH

OBSAH	1

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	2

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE	2

2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	2

3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	2

3.1 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN	2

3.1 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN NA ZÁKLADNÍCH PLOCHÁCH	3

3.2 NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	5

3.3 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI	6

4. VEGETAČNÍ ÚPRAVY	7

4.1 PŘÍPRAVA PRO VÝSADBU	7

4.2. VÝSADBOVÝ MATERIÁL:	7

4.3. REALIZACE VÝSADEB	8

9. PÉČE O ZALOŽENÉ VEGETAČNÍ PRVKY	13

# 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Údaje o stavbě

a) název stavby: Parčík v Padochově

b) objekt: SO 701 – Zeleň

c) účel objektu: Předmětem stavebního objektu je řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

## 1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Oslavany, Náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany

IČO:00282286

DIČ:CZ00282286

## 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel projektu:	Atelier V8 s. r. o., Ve Zmolách 1, 67573 Kralice nad Oslavou

IČ: 09080988

www.atelierv8.cz

Projektant stavebního objektu:	Ing. Jitka Vágnerová

tel.: 723078457, email: vagnerova.jit@seznam.cz

Zapsaná na seznamu autorizovaných architektů pod autorizačním číslem 03 722, Autorizace pro obor krajinářská architektura

# 2. Navrhované řešení

Cílem je zrekonstruovat parčík s pietním místem do současné podoby tak, aby byla zeleň dlouhodobě stabilní, perspektivní a funkční. Návrh je zaměřen především na zlepšení kvality půdy, výsadby nové generace dřevin a květinový detail. Z rostlin jsou vybírány především domácí rody dřeviny ve vhodných kultivarech, v lokalitě osvědčené a dlouhodobě perspektivní. Jedná se o druhy vhodné do venkovského prostředí, čímž tato část města je.

# 3 Přípravné práce

## 3.1 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN

POUŽITÁ METODIKA

Pro inventarizaci a následné dendrologické posouzení byla zvolena metodika podle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů.

Obvod kmene – měřen krejčovským metrem v 1,3 m nad zemí

Průměr kmene – vypočítán z obvodu měřeném v 1,3 m nad zemí

Výška nasazení koruny – měřena aplikací Smart measure

Výška dřeviny – měřena aplikací Smart measure

Průměr koruny – z geodetického zaměření

Pro inventarizaci a následné dendrologické posouzení byla zvolena metodika podle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů.

Vzhledem k účelu objektu byla provedena pouze základní inventarizace s měřením nejdůležitějších dendrometrických veličin, a to obvodu kmene, výšky a výšky nasazení koruny.

Zákres hodnocených dřevin je ve výkresové příloze D701.2. – inventarizace a klasifikace dřevin

## 3.1 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN NA ZÁKLADNÍCH PLOCHÁCH

Vzhledem k charakteru území byla zvolena pouze jedna základní plocha.

ZP 01 -  Parčík. Jedná se o parčík kolem pomníků obětem 1. a 2. světové války, který vznikl těsně před 2. světovou válkou v místě po demolici budov. Do řešeného území byla zahrnuta i blízko stojící lípa, která je posledním pozůstatkem prvorepublikové aleje. V centru parčíku se nachází další lípa, vysazená v době poslední úpravy parčíku v roce 1952. Dříve se zde ještě nacházely břízy, smrky a další dřeviny, které však byly z důvodu havarijního stavu postupně vykácen (poslední v roce 2021). Dále se zde nachází 7 ks zeravců východních, které jsou však ve velmi špatném stavu a není perspektiva k jejich zlepšení. Celý parčík je lemován živým plotem (původně z pámelníků), který je však ke svému věku velmi zaplevelený, proschlý a dlouhodobě neperspektivní. Z důvodu toho, že se jedná o invazní druh není přistoupeno ke zmlazení keřů, ale jejich odstranění včetně kořenů.

Intenzitní třída údržby 1 Vysoké nároky na péči – centrum obce

Hodnota cíle pádu 1

Sklonitost terénu – rovina, mírný svah

Datum: 9.10. 2023

V zájmovém území se nachází 9 soliterně hodnocených stromů, 3 keře a 4 keřové skupiny.

Tabulka 1inventarizace, ošetření a kácení dřevin

FOTODOKUMENTACE:

Obr. 1. – Celkový pohled na střed parčíku, stromy inv. č. 2, 3, 6, 7, 8, 9. Březen 2023

Obr. 2 – Bezlistý stav živého plotu – SK04

Obr.  3-4  lípa č. 1. 					Obr. 5 – lípa č. 3. 		Obr. 6 Zeravec č. 9

Obr. 7 – Živý plot na zídce, SK 04			Obr. 8 – Zeravec č. 2

Obr. 9 Keře K2 a K3, pomník 2. sv. válce		Obr.10 Strom č. 2, živé ploty SK 01, 02, 03

## 3.2 Návrh pěstebních opatření

Návrh pěstebních opatření řeší kácení a ošetření dřevin. Celkem bude odstraněno 7 ks stromů, 3 keře a 43 m2 živých plotů.

Dále je navrženo odborné ošetření, a to především zdravotní řez u obou lip. U starší pak půdní injektáž s hydrogelem.

#### KÁCENÍ DŘEVIN

Ke kácení je přistupováno pouze v případech, kdy je dřevina dlouhodobě neperspektivní, tedy kdy má výrazně zhoršený stav, omezuje provoz bez možnosti zlepšení stavu řezem, má zhoršenou stabilitu, případně kdy je nutné její odstranění z důvodů stavby.

Při kácení se bude postupovat dle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A0002 005:2018 – Kácení stromů, v souladu s ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

Dále musí být dodržovány následující právní předpisy:

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 395/1992. Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Před započetím kácení musí být zajištěn pracovní prostor a ústupové cesty. Zajištění pracovního prostoru a ohroženého prostoru při kácení stromů musí odpovídat nařízení vlády č. 28/2002 Sb., č. 591/2006 Sb., případně č. 362/2005 Sb. Ohroženým prostorem při kácení stromu se rozumí kruhová plocha nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu, vyžaduje-li to charakter pracoviště i méně.  Zajištění ústupové cesty odpovídá Nařízení vlády 28/2000 Sb.

Před započetím kácení je nutné odstranit případné překážky, popř. překážky zabezpečit proti poškození. Překážkou při kácení se míní například komunikace, stavby, nadzemní inženýrské sítě, koruny a kmeny stromů v dopadovém prostoru. Poškoditelné objekty jsou před zahájením kácení v rámci možností odstraněny v prostoru do dvounásobku výšky káceného stromu. Možné je i jejich vhodné zabezpečení před poškozením.

PŘED ZAHÁJENÍM KÁCENÍ MUSÍ BÝT OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNIKNUTÍ OSTATNÍCH OSOB, NEJLÉPE OPLOCENÍM, PŘÍPADNĚ VYMEZENÍM PÁSKOU. ZHOTOVITEL VYČLENÍ JEDNOHO PRACOVNÍKA PRO KONTROLU, ZDA DO OHROŽENÉHO PROSTORU NEVSTUPUJÍ NEPOVOLANÉ OSOBY! KOORDINACE MEZI PRACOVNÍKY PROFESÍ, PŘÍP. SUBDODAVATELSKÝMI FIRMAMI Z POHLEDU BOZP BUDE DLE SAMOSTATNÉHO PLÁNU BOZP, ZPRACOVANÉHO PRO CELU STAVBU.

##### Technologie kácení (dle standardu SPPK A0002 005:2018 – Kácení stromů)

Volné kácení (S-KV) O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem bez překážek o poloměru minimálně dvounásobku výšky káceného stromu ve všech směrech, v opodstatněných případech 1,5 násobek.  Technologií volného kácení se postupuje i v případech, kdy dochází ke kácení stromů do průměru kmene 150 mm ve výšce na pařezu, a to bez ohledu na okolní podmínky.   O volné kácení se také jedná v případě keřů

#### Ošetření dřevin

Při ošetření dřevin se bude postupovat dle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A0002 002– Řez stromů, SPPK A0002 003– Výsadba a řez keřů a lián, SPPK A0002 0099– Speciální zásahy na stromech, SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin a v souladu s ČSN 83 9051 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

U ponechávaných stromů bude proveden zdravotní řez, který spočívá především v odstranění suchých, poškozených, nemocných či nevhodných větví, či oprava ran po dříve nevhodně provedeném řezu.

OŠETŘENÍ DŘEVIN MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO CERTIFIKOVANÝM ARBORISTOU A VE VHODNÉM TERMÍNU!

##### Navržené technologie řezu stromů

S-RZ – Řez zdravotní – Odstranění suchých, nevhodných a křížících se větní a odstranění větví, které jsou nevhodné z hlediska budoucího vývoje koruny (tlakové větvení apod.) Zdravotní řez proběhne u všech ponechaných stromů.

##### Navržené technologie zlepšení stavu dřeviny

Hloubková injektáž – Hloubková injektáž zajišťuje provzdušnění půdního profilu do hloubky 400 až 600 mm tlakem vzduchu. Pomocí injektáže lze ke kořenům vzrostlých stromů kromě provzdušnění aplikovat hnojiva či další podpůrné prostředky na základě potřeby stanovené dle předchozích analýz. Předpoklad je aplikace půdního kondicioneru do kořenového prostoru stávající lípy, inv. č. 1

## 3.3 Ochrana dřevin při stavební činnosti

Při ochraně stromů bude postupováno dle SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Stávající dřeviny musí být chráněny před poškozením při stavební činnosti. U stromů budou vyznačeny chráněné kořenové zóny a budou vymezeny pevným oplocením o výšce min. 1,6 m.

Je nutné, aby byla ochrana stromů označena informační bezpečností tabulkou!

Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně je zakázána.

Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. ZVLÁŠTĚ JE NUTNÉ DBÁT NA SNÍŽENOU PODJEZDOVOU VÝŠKU POD KORUNAMI STROMŮ,

Pro rozprostírání v okolí zachovávaných dřevin platí, že zemina nesmí být rozprostírána v blízkosti kmene ve vrstvě vyšší než 5 cm (okruh cca 0,5 m od kmene).

# 4. vegetační úpravy

## 4.1 Příprava pro výsadbu

Před zahájením skrývek pro stavební práce dojde k plošnému odplevelení aplikací totálního herbicidu. Po dokončení oprav zídky, schodiště a nejdříve po uložení obrub zpevněných ploch dojde k hloubkovému prokypření (min. do hloubky 25 cm) a důkladnému prohnojení půdy kvalitním vyzrálým kompostem. Následně bude počkáno nejméně 3 týdny na slehnutí plochy a vzejití plevelů ze semenné banky. V ploše památníku rudoarmějců budou odstraněny štěrky a navezena vrstva 15 cm kvalitního trvalkového stubstrátu.

Následně bude provedeno plošné odplevelení, srovnání nerovností do 15 cm a prokypření terénu (kultivátorování, hrabání, rotační brány). Teprve v této fázi budou instalovány obruby záhonů z ocelové pásoviny (Součást SO 102)

V místech záhonů je třeba nechat dostatečný prostor pro mulč u obrubníků. V místech záhonů bude tedy zemina (po slehnutí) cca 8 cm od horní hrany obrubníku. V místech pro trávníky pak 3 cm od horní hrany.

Při provádění terénních úprav a přípravy půdy musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce, zákon o ochraně půdy a ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou.

Tab. 01 – Inventarizace a klasifikace dřevin, zásahy do DVP

## 4.2. Výsadbový materiál:

Veškerý výsadbový materiál musí být I. Jakosti a splňovat podmínky ČSN 46 4902

Sazenice musí být zdravé, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými výhony, prosty chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu. Maximální průměr nezakalusovaných ran je 20 mm, přičemž je nutné respektování třetinového pravidla (viz SPPK A02 002 – Řez stromů).

Při dovezení stromů na stanoviště bude před výsadbou provedena namátková zkouška kvality kořenového systému. U minimálně 1% náhodně vybraných sazenic bude prohlédnuto a překontrolováno při rozebrání balu popř. kontejneru:

- rány po přerušení kořenů (maximální průměr rány je 30 mm),

- dostatečný počet rovnoměrně rozložených hlavních i jemných vedlejších kořenů s přihlédnutím k vlastnostem jednotlivých taxonů

- kořeny nesmí být přeschlé, nesmí být patrné symptomy houbové infekce

- pozice kořenového krčku v balu (nesmí být umístěný pod úrovní půdy ani nad balem)

Zemní bal musí být přiměřeně velký, nerozpadavý. Obsah kontejneru musí být dostatečně prokořeněný.

Zaschnutí kořenů, významná poškození kořenů, poškození kmene, chybějící, nebo poškozený terminál (pokud jej daný taxon tvoří), tlakové větvení kosterních větví, koruna neodpovídající danému taxonu a velikosti sazenice jsou důvodem k odmítnutí převzetí rostlinného materiálu a takto poškozené rostliny nesmí být v rámci projektu vysazeny.

Při přepravě musí rostliny být chráněny před vyschnutím, přehřátím a mrazem. Expedice stromů nesmí být při teplotách pod -2°C, popř. při vzestupu teplot nad 25°C.

Rostliny budou vysázeny bezprostředně po transportu, nejpozději však do doby 2 dnů od jejich dovezení na stanoviště.

Podmínky transportu a péče o výsadbový materiál se řídí dle SPPK A02 001.

Pro výsadbu musí být použit materiál z klimaticky a stanovištně podobné oblasti, nejlépe z lokálních školek, pokud možno českého původu. K rostlinnému materiálu bude vyžadován certifikát o jakosti a certifikát o shodě.

## 4.3. Realizace výsadeb

#### 4.3.1 Výsadba stromů – alejové stromy a soliterní – do rostlého terénu:

Technologie bude respektovat platné ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a SPPK A 02 001:2021 Výsadba stromů.

Na ploše budou vysazovány soliterní alejové stromy o obvodu kmene 12-14 cm, případně k zemi zavětvené soliterní stromy o stejné velikosti, sazenice vysazené v zemním balu, popř. v arbotaškách. Druh rostlinného materiálu je nutno přizpůsobit sezoně výsadby!

Hloubka výsadbové jámy je dána velikostí balu, šířka výsadbové jámy bude dvojnásobek balu Předpokladem je výsadba sazenic s balem o průměru cca 70 cm, tedy předpokládá se průměr výsadbové jámy 1,4 m.

Obr.11 – Schéma výsadby alejových stromů, zdroj SPPK A 02 001:2021 Výsadba stromů.

Stěny výsadbové jámy musí být zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné, je nutné jej narušit. Hloubka výsadbové jámy by neměla přesáhnout velikost balu nebo kořenového systému sazenice. Při kopání jámy by nemělo dojít k promísení vrstev půdy. Svrchní vrstva by měla být oddělena od spodních vrstev. Dno jámy musí být upraveno tak, aby nedošlo k následnému poklesu kořenového krčku vysazeného stromu.

Zemina výsadbu stromů bude důkladně promíchána s půdním kondicionérem (dávkování dle doporučení výrobce) a teprve následně bude výsadbová jáma zasypána.  Zálivka stromu při výsadbě bude probíhat do otevřené jámy tak, aby se předcházelo vzniku vzduchových kapes. Voda používaná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143. Kořenový krček musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén a nesmí být zasypán. Drátěné pletivo balu musí být v horní části uvolněné, stahovací drát musí být přestřižený. Vrchní část kořenového balu musí být překryta vrstvou substrátu se zeminou.

Před výsadbou stromu bude proveden komparativní řez. Při komp. řezu nesmí být zasahováno do terminálního výhonu. Při komp. řezu nebudou větve zbytečně zakracovány, ale dojde především k „naředění“ koruny. Zakrácení výhonů jen tam, kde je to nutné, a to vždy na vnější pupen. Při vstřícném uložení pupenů je třeba vnitřní pupen zaslepit.

Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení.

Před zasypáním jámy bude do jámy po obvodu balu umístěn zálivkový lem!

Při zasypávání hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy. Na zasypání vrchních vrstev se použije vrchní zemina vylepšená organickým substrátem)

K sazenicím bude dávkován půdní kondicioner v dávce dle výrobce.

Bude použito tzv. nízké kotvení – kůly o celkové délce 2 m budou nad zemí cca 1 m. V této výšce budou spojeny příčkami. Průměr kůlů musí být přiměřený velikosti dřeviny. Budou použity impregnované, popř. akátové kůly nejméně o prům. 6 cm.

Kmen alejových dřevin bude ošetřen speciálním ochranným nátěrem s trvanlivostí min. 5 let. Bude se jednat o přípravek certifikovaný a výslovně určený k tomuto použití. U dřevin zavětvených k zemi nebude nátěr aplikován

Po výsadbě bude upravena plocha uvnitř zálivkového lemu jako stromová mísa.. Plocha závlahové mísy musí být důkladně vypleta. Zálivková mísa bude mulčována vrstvou 10 cm drcené štěpky (ne čerstvé!). Kořenový krček nesmí být zahrnut mulčem.

Výsadba dřevin musí probíhat pouze ve vhodných klimatických a agrotechnických podmínkách. Během výsadby bude každý strom zalit min. 100l vody. Zálivka bude probíhat na2x

| Alejové soliterní stromy, výška nasazení koruny min. 2,2 m, obvod kmene 12-14, průběžné pokračování kmene umožňující případně další vyvětvení, nepoškozený terminál, zemní bal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prunus avium ´Plena´ | 2 | ks |
| Celkem alejové soliterní stromy |  | 2 | ks |

Tab. 02 – Alejové stromy pro výsadbu do volného terénu

| Zavětvené soliterní stromy, obvod kmene 12-14, nepoškozený terminál, zemní bal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Carpinus betulus ´Lucas´ | 4 | ks |
| Celkem zavětvené soliterní stromy |  | 4 | ks |

Tab. 03 – Zavětvené stromy pro výsadbu do volného terénu

Technologie výsadby solitérních stromů:

1. hloubení jamky objemu do 1 m3

2. komparativní řez

3. instalace stromu a závlahového lemu

4. prolití výsadbové jámy v objemu 50 l/strom

5. doplnění substrátu smíchaného se zeminou a půdním kondicionerem

6. výsadba dřeviny

7. ukotvení dřeviny

8. úprava zálivkové mísy s mulčováním

9. ošetření kmene stromů nátěrem s min. 5ti letou trvanlivostí

10. zálivka (50l/strom)

Obr.12 – Druhy stromů pro výsadbu

#### 4.3.2 Výsadba keřů

Keře budou vysazovány do předem připravených jamek o velikosti 0,01 a 0,05 m3. Při výsadbě budou keře přihnojeny přímo do výsadbové jámy přiměřenou dávkou hydrogelu a zality. Následně budou plochy výsadeb mulčovány dřevní štěpkou nebo drcenou borkou ve vrstvě 8 -10 cm.

Pro výsadbu keřů bude použito kontejnerovaných sazenic, v kontejnerech k 9 - k2l , vždy o velikosti min. 30-40 cm, větší sazenice o vel. 60-80 cm. Sazenice musí být min. 2x přesazované a mít minimálně 3 výhony.

| Keře pro výsadbu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zkratka | Název | velikost | počet ks |
| EUO | Euonymus fortunei | 30-40 | 62 |
| HYD | Hydrangea arborescens ´Strong Annabelle´ | 40-60 | 19 |
| HYP | Hypericum ´Hidcote´ | 30-40 | 85 |
| LIG | Ligustrum vulgare - pro živý plot zapěstované | 60-80 | 30 |
| SAW | Spiraea ´Anthony Watereri´ | 30-40 | 30 |
| SCG | Spiraea cinerea ´Grefsheim´ | 30-40 | 16 |
| TAX | Taxus baccata - kompaktnější odrůda | 60-80 | 12 |
| VIM | Vinca minor | k9 | 250 |
| KEŘE CELKEM |  |  | 504 |

Tab. 04 – Keře pro výsadbu

Technologie výsadby keřů

1. hloubení jamek pro výsadbu do objemu 0,01 – 0,2 m3

2. prolití výsadbové jámy vodou objemu 2-5 l/ks

3. výsadba keře

4. zálivka po výsadbě 3 l/ks

5. plošné mulčování výsadeb štěpkou – vrstva 100 mm

#### 4.3.4 Výsadba trvalek

Technologie bude respektovat platné ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

Trvalky budou vysazovány do předem připravených jamek o velikosti 0,01m3.

Pro výsadbu bude použito kontejnerovaných sazenic, v kontejnerech o prům. 10 cm a 20 cm. Následně budou výsadby trvalek mulčovány jemnou kompostovanou štěpkou. Vzorek mulče pro trvalky bude předložen AD ke schválení.

Většina trvalkových záhonů jsou uzpůsobeny jako směsi, které budou rozmístěny na plochu za dozoru projektanta. Rostliny nebudou umisťovány k obrubníku blíže, než 15 cm.

Tab. 05 – Trvalky pro záhony

Technologie výsadby okrasných trav a trvalek

1. hloubení jamek pro výsadbu bez výměny zeminy do objemu 0,01 m3

2. prolití výsadbové jámy vodou objemu 1 l/ks

3. výsadba rostlin

4. zálivka po výsadbě 2 l/ks

5. plošné mulčování výsadeb drcenou jemnou borkou, vrstva 8 cm

#### Výsadba cibulovin

Technologie bude respektovat platné ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

Cibuloviny budou vysazovány ve vhodném termínu, tzn. Od druhé poloviny srpna do poloviny listopadu.

Cibuloviny budou vysazovány ve 2 různých směsí.

Cibuloviny budou vysazovány v množství cca  50 ks/m2

Směs č. 1 - 12 odrůd narcisů

Celkem 20,5 m – ověřená směs, která nakvétá po dobu 12 týdnů, výsadba do záhonu, 50 ks /m2

Celkem 1000 ks

Obr.13 – Ukázka směsi č. 1

Směs č. 2 – pestrá směs

Celkem 5 m – ověřená směs, 1000 květinových cibulí ve směsi 8 druhů různých odrůd, 100 ks /m2

Celkem 820 ks

Obr.14 – Ukázka směsi č. 2

Složení konkrétních směsí bude předmětem vzorkování a schváleno autorským dozorem!

Technologie výsadby okrasných cibulovin

1. hloubení jamek pro výsadbu bez výměny zeminy do objemu 0,01 m3

2. výsadba cibulí

3. plošné mulčování výsadeb

#### Osetí ploch travní směsí

Použitá technologie bude respektovat platnou ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání.

Po ohumusování plochy bude posečkáno nejméně 3 týdny na slehnutí zeminy a také na vzejití plevelů ze semenné zásoby. Následně bude celá plocha pro výsev trávníku mechanicky odplevelena

(plečkování, vyhrabání apod.) Plochy pro trávník budou upraveny jemnými terénními úpravami. Rovina nemá na měřeném úseku dlouhém 4 m vykazovat odchylky větší než 5 cm. Napojení na okolní plochy musí být plynulé s nejvyšší přípustnou odchylkou 3 cm směrem dolů. Je nutno odstranit pevné částice větší než 5 cm. Objem zeminy rozprostřené bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně. Plochy s rekreačním trávníkem budou obohaceny o 5 cm vrstvu trávníkového substrátu s vysokým obsahem křemičitého písku.

Založení rekreačního trávníku (TRA 01) bude provedeno výsevem do půdy předem připravené, tedy odplevelené, nakypřené, urovnané a uhrabané, zbavené kamene a stavebních zbytků. Cca týden před výsevem, nejpozději zároveň s výsevem bude plocha rekreačního trávníku přihnojena startovací dávkou trávníkového hnojiva. Při výsevu je vhodné osivo lehce zapravit do svrchní vrstvy půdy. Po výsevu bude celá plocha 2x uválena (do kříže).

K osetí bude použito rekreační travní směsi se zařazením moderních odrůd jílku vytrvalého, která zaručí rychlé ozelenění společně s vysokou odolností proti zátěži.

Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2n 55%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, Lipnice luční (Poa pratensis) 15%

Výsevek 25 – 30 g/m2

# 5. Péče o založené vegetační prvky

V prvním roce po výsadbě je důležitá zálivka vysazených rostlin, ve vegetačním období cca 1x za 14 dní, podle průběhu teplot a srážek, a to v dávkách min. 100l na jeden strom, 20l na m2 výsadeb keřů, trvalek a trav. V následujících letech může být frekvence zálivky snížena. Vždy je však nutné zalít výsadby při déle trvajícím suchu, a to opět minimálně ve výše uvedených dávkách. U stromů je třeba provádět výchovný řez, který vede k vytvarování charakteristického tvaru koruny pro daný druh, a zároveň omezuje kritické chyby ve větvení, které mohou vést ke snížené provozní bezpečnosti starších jedinců (tzv. tlakové neboli V větvení).  Dále je důležité kontrolovat kotvení a ochranu kmene dřevin. Kotevní kůly musí být odstraněny třetím rokem po výsadbě. Zároveň bude udržována výsadbová mísa u stromů – odplevelena s doplněnou dřevní štěpkou. Kontrola kotvení stromů a odplevelení výsadbové mísy bude probíhat 3x ročně, výchovný řez 1x ročně.

Výsadby keřů je třeba pravidelně odplevelovat a případně kypřit.  Pletí keřů bude probíhat 3x ročně, výchovný řez 1x ročně.

Trvalkové výsadby budou plety cca 3-4x ročně (v následných letech se frekvence snižuje). V předjaří (únor) pak budou odstraněny odkvetlé části.

Rekreační trávník je potřeba pravidelně kosit, a to cca 1x za 14 dní v hlavní vegetační sezóně.  Je nutné z plochy odstraňovat i pokosenou travní hmotu alespoň v období rozvojové péče. Při kosení je nutné dávat pozor a nepoškodit bázi kmene stromů. V těsném sousedství stromů nesmí být používány křovinořezy. Při poškození kmene stromů je nutné ránu upravit a případně ošetřit štěpařským voskem. Pokud dojde k úhynu stromů následkem tohoto poškození, je nutné jej nahradit. Trávník je třeba každoročně hnojit alespoň 2x! Po třech letech je třeba začít s pravidelnou vertikutací a případně aerifikací spojenou s pískováním. Zvlášť v namáhaných plochách.

Součástí realizace je rozvojová péče o vegetační prvky během 2 let.

| ROZVOJOVÁ PÉČE JAKO SOUČÁST REALIZACE DÍLA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS ČINNOSTI | 1. ROK | 2. ROK |
| 1. | Zálivka stromů 100l/ks | 12 | 8 |
| 2. | Zálivka keřů 20l/m2 | 12 | 8 |
| 3. | Zálivka velkých keřů 50l/ks (tisy, ptačí zob, hortenzie) | 12 | 8 |
| 4. | Zálivka původních stromů po ošetření - v době extrémů - 500 l | 2 | 1 |
| 5. | Pletí záhonových výsadeb | 4 | 3 |
| 6. | Ošetření trvalek (odstranění odkvetlých či suchých částí, předjarní řez apod.) | 3 | 3 |
| 7. | Kosení trávníku se sběrem pokosené hmoty | 8 | 8 |
| 8. | Hnojení trávníku | 3 | 3 |
| 9. | Výchovný řez | 1 | 1 |
| 10. | Kontrola a oprava kotvení | 1 | 1 |