so 702 – Mobiliář

D7.01.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Jitka Vágnerová

Atelier v 8 spol. s. r. o.

parčík v padochově

dokumentace pro společné povolení

# OBSAH

OBSAH	1

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	2

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE	2

2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	2

3 OPRAVA ZDÍ A SCHODIŠTĚ	2

4. LAVIČKY	3

5. ODPADKOVÝ KOŠ:	3

6. VLAJKOVÝ STOŽÁR:	4

# 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Údaje o stavbě

a) název stavby: Parčík v Padochově

b) objekt: SO 702 – Mobiliář

c) účel objektu: Předmětem stavebního objektu je řešení instalace mobiliáře a oprav drobných technických prvků

## 1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Oslavany, Náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany

IČO:00282286

DIČ:CZ00282286

## 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel projektu:	Atelier V8 s. r. o., Ve Zmolách 1, 67573 Kralice nad Oslavou

IČ: 09080988

www.atelierv8.cz

Projektant stavebního objektu:	Ing. Jitka Vágnerová

tel.: 723078457, email: vagnerova.jit@seznam.cz

Zapsaná na seznamu autorizovaných architektů pod autorizačním číslem 03 722, Autorizace pro obor krajinářská architektura

# 2. Navrhované řešení

Cílem je citlivá rekonstrukce opěrné zídky a původního kamenného schodiště a tedy maximální využití stávajících materiálů. Parčík bude dále doplněn o lavičky, odpadkový koš a vlajkový stožár. Na horní korunu zídky budou umístěny sloupky s řetězem jako zábrana vůči pádu (společně s živým plotem)

# 3 Oprava zdí a schodiště

Stávající zídka nalevo od schodiště bude postupně rozebrána do úrovně neporušeného základu. Ten bude upraven a očištěn tak, aby bylo možné na něj napojit novou zídku. Následně dojde ke zhotovení bednění v čelní straně zídky a výstavbě zídky na maltu s výsledným efektem podobajícím se suché kamenné zídce. Ke stavbě bude částečně použit očištěný kámen z demolice + počítá se s dodávkou cca 15% nového kamene stejného druhu. Za zídkou bude zhotovena drenáž z drceného kameniva. Na patě drenáže bude umístěna drenážní trubka, která bude napojena na mřížku umístěnou v čelní části zdi.

Hlava zdi bude z betonových zákrytových desek o šířce cca 60 cm. Do koruny zídky budou umístěny ocelové sloupky v černé barvě (RAL 7016, mat) s řetězem (ve stejném odstínu) Instalace sloupků přes přírubu.

Schodiště bude rozebráno, jednotlivé stupně očištěny kartáčováním, impregnovány a znovu seskládány do nového lože z drceného kameniva.

Dále bude provedeno obroušení ocelových prvků u památníku 2. světové války a proveden základový antikorozní nátěr a následně nátěr 2 vrstvy barvy v odstínu RAL 7016, mat.

Obr. 1 – 3: Ukázky typu sloupků – pouze ilustrační

# 4. Lavičky

Designové lavičky kotvené přímo zalitím do betonu na 2 nohy

Rozměry: 1600x554x808

Konstrukce: Svařovaná ocelová konstrukce.

Ocel žárově zinkována ponorem a následně lakována fasádní vypalovanou barvou dle vzorníku RAL 7016 mat.

Sedák a opěradlo: Latě z akátového dřeva o rozměrech širší 73x30 mm.

Dřevo ošetřené ochrannou olejovou lazurou  ve stříbřitě šedé barvě

Kotvení: Zalitím do betonových základových patek

Obr. 4 – 6: Ukázky typu lavičky – pouze ilustrační

# 5. ODPADKOVÝ KOŠ:

Noha z ocelového jeklu 80×40 mm, víko z ohýbaného plechu. Plášť kovového koše z ocelových kulatin ø8 mm.

Ocel žárově zinkována ponorem a lakována fasádní vypalovanou barvou RAL 7016 mat na podkladový žárový zinek ponorem.

Vnitřní nádoba z ocelového zinkovaného plechu.

Koš se stříškou a popel-níkem  
Kotvení: Čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi M10 délky min. 100 mm a čtyřmi kloboukovými maticemi M10 s podložkou pomocí chemické kotvy do předem vybetonovaných základů.

Obr. 7 – 9: Ukázky typu koše – pouze ilustrační

# 6. Vlajkový stožár:

Vlajkový stožár podléhá nařízením zákona č. 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů“ a souvisejícím vyhláškám. Výrobek musí být certifikovaný. Konkrétní výrobek musí mít v souladu se zákonem vystaven certifikát deklarující jeho bezpečnost a nezávadnost. Toto označení musí být na každém výrobku, čímž je zajištěna deklarace jakosti po celou dobu jejich životnosti.

Konstrukce stožárů

Konstrukce stožárů je zatříděna do třídy ocelových konstrukcí (B) vyráběných z uhlíkatých ocelí skupiny S 235 a S 355 nepřesahující tloušťku použitého materiálu 30 mm.

Při návrhu ocelové konstrukce musí být zohledněna norma:

ČSN EN 1990 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993-1-1,2,4,5 Navrhování ocelových konstrukcí

Stabilita konstrukce je ověřována výpočtem v souladu s normou EN 40-3-1 se zohledněním faktorů síly větru, námrazy a typologie terénu. Je počítáno s koeficientem bezpečnosti 3. Zatížení je počítáno pro maximální povolené napětí v libovolném průřezu konstrukce 204 MPa, potažmo 308 Mpa. Výpočet se ověřuje mechanickou zkouškou.

Provedení stožárů

Konstrukce bude vyráběna dle normy EN ČSN 40-5:2002, EN 1090-1 a A1:2012.

Jakost svařování musí odpovídat předpisům normy ČSN EN 3834-2. Kontrola svarů dle standardů platících pro skupinu C.

Používaný materiál  dle ČSN EN 10210, ČSN EN 10219 a ČSN EN 10025 jakosti S235JRG2, S235JRG3 a S355JRG2. Jedná se o ocel s minimální mezí kluzu 235 N/mm2, potažmo 355 N/mm2, nárazová práce min. 27J při teplotě 20°C, ocel uklidněná. Jakost materiálu je dokladovatelná inspekčními certifikáty „3.1“ dle ČSN EN 10204:2005.

Povrchová úprava stožárů

Stožáry jsou povrchově ošetřeny žárovým zinkování dle ČSN EN ISO 1461 – ponorem v zinkové lázni.

Ochranný nátěry se dle ČSN EN ISO 12 944-5  dvousložkovým polyuretanovým lakem, RAL 7016 mat.

Montáž a kotvení stožárů

Stožáry vetknuté se usazují do betonových základů s hloubkou vetknutí určenou únosností zeminy. – 80 cm

- výška stožáru 5m, kónický stožár (postupně se zužující)

- s usazením na přírubu do země

- součástí stožáru je i kladka s napínacím mechanizmem a lanem, manipulace s vlajkou ze země

- žárově zinkované, nátěr RAL 7016 mat

| Parametry |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka L | E | D1 | D2 | Plocha | Max. hmotnost vlajky |
| 5800 mm | 800 mm | 134 mm | 76 mm | 1,9 m² | 20 kg |