Technická specifikace traktoru

Továrně nový traktor:

- Motor 4 válec, objem motoru min. 4,3 litru

- Minimální výkon 100 hp

- Převodovka plně synchronizovaná s rozsahem pojezdné rychlosti od 2,5 do 40 km/h

- Elektrohydraulický reversor

- Spojky v olejové lázni

- Výkon čerpadla pracovní hydrauliky min. 70 litrů

- Pohon 4 x 4 s uzávěrkou

- Kabina s klimatizací

- Pneumatické brzdy přívěsu

- Zadní tříbodový závěs kategorie 2, s rychloupínacími háky

- Minimálně 3 zadní hydraulické okruhy

- Zadní vývodový hřídel tří rychlostní 540/540E/1000ot/min., s řazením z kabiny řidiče

- Zadní závěs etážový, posuvný (min. 8 poloh) s automatickou hubicí + spodní závěs

- Minimální hmotnost zatížení závěsu hydrauliky 4000 kg

- Maximální rozměry traktoru: výška: 2 700 mm, šířka: 2 500 mm

- Maják

- Sedačka spolujezdce

- Vnější osvětlení pracovního prostoru před i za traktorem

- Vnější ovládání tříbodového závěsu elektronicky z obou blatníků

- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- Délka záruční doby min. 4 roky

- Možnost agregace čelní hydrauliky a čelního nakladače

- Rámová nebo polorámová konstrukce stroje

- Pneumatiky se silničním (komunálním) vzorem, ne šípové

- Interval údržby motoru min. 500 mth

- Interval údržby převodovky min. 750 mth